PREDMET NABAVE: Izrada projektne dokumentacije za školsku sportsku dvoranu

EV.BROJ NABAVE: MV-2/2022

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 480.000,00 kn bez PDV-a

PROJEKTNI ZADATAK –  SPORTSKA DVORANA  „OŠ ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI

- OPĆI PODACI

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada kompletnog idejnog, glavnog i izvedbenog projekta svih struka. Geodetski projekt (parcelaciju i spajanje), geomehaničkih ispitivanja tla,  slobodan pristup internetskoj mreži ( WIFI), odvodnje oborinskih voda, shema potrebne stolarije, shema potrebne armature, Elaborat evakuacije i shema potrebnih PP aparata,  uključujući potrebne revizije glavnih i izvedbenih projekata sa svim potrebnim detaljima za izgradnju objekta, sa svom dokumentacijom uključujući pripadajuće elaborate, troškovnike uz izvedbene projekte te ishođenje građevinske dozvole za izgradnju sportske dvorane školske namjene.

Područje zahvata nalazi se u naselju Andrijaševci, na čestici. K.č.Br: 1061/8, a pokriveno je PPUO (Prostorni plan uređenja općine Andrijaševci, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 7/07, 18/09, 12/12, 7/17 i 7/18 – pročišćeni tekst ).

- ZAHTJEVI NARUČITELJA

-dvoranu projektirati kao dvodijelnu

Osnovnu školu Ivane Brlić-Mažuranić Rokovci-Andrijaševci ove školske godine 2021./2022. pohađa 327 učenika. Razrednu nastavu pohađa 151 učenik u 8 razrednih odjela, dok  predmetnu nastavu pohađa 176 učenika u 9 razrednih odjela.

Prema tablici 4 iz pravilnika po učenicima bi bila jednodijelna a po broju odjeljenja dvodijelna

TABELA 4    PRIPADNOST ŠKOLSKIH SPORTSKIH DVORANA

|  | JEDNODIJELNA |  | DVODIJELNA |  | TRODIJELNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | br. odjela | br. učenika | br. odjela | br. učenika | br. odjela | br. učenika |
| VELIČINA ŠKOLE | 6 - 12 | do 360 | 13 - 22 | 390-660 | 23 - 40 | preko 660 |

-dimenzije borilišta

| TABELA 3 PREGLED PROSTORA GRAĐEVINE ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE (m²) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | PROSTORI | JEDNODIJELNA (m²) | DVODIJELNA (m²) | TRODIJELNA (m²) |
| 1. | BORILIŠTE |  |  |  |
|  | svjetle dimenzije 15 x 27 x 6 m | 405 |  |  |
|  | svjetle dimenzije 22 x 32 x 7 m |  | 704 |  |
|  | svjetle dimenzije 27 x 45 x 8 m |  |  | 1215 |
| 2. | MALA DVORANA |  |  |  |
|  | svjetle dimenzije 8 x 10 x 4 m | 80 |  |  |
|  | svjetle dimenzije 14 x 14 x 5 m |  | 196 | 196 |
| 3. | SPREMIŠTE SPRAVA I OPREME |  |  |  |
|  | 33 m² x 1 | 33 |  |  |
|  | 33 m² x 2 |  | 66 |  |
|  | 33 m² x 3 |  |  | 99 |
| 4. | SPREMIŠTE ČISTAČICA | 3 | 6 | 9 |
| 5. | SVLAČIONICE |  |  |  |
|  | ( 15 - 18 ) m² x 2 | 36 |  |  |
|  | 21 m² x 6 |  | 126 |  |
|  | 21 m² x 8 |  |  | 168 |
| 6. | PRAONICE + WC |  |  |  |
|  | 14 m² x 2 | 28 |  |  |
|  | 21 m² x 3 |  | 63 |  |
|  | 21 m² x 4 |  |  | 84 |
| 7. | WC iz čistog hodnika 3 m² x 2 | 6 | 6 | 6 |
| 8. | KABINET NASTAVNIKA SA SANITARIJAMA |  |  |  |
|  | 12 m² x 1 | 12 |  |  |
|  | 12 m² x 2 |  | 24 |  |
|  | 12 m² x 3 |  |  | 36 |
| 9. | KABINET FIZIČKE KULTURE (nije obavezno) | 20 | 20 | 20 |
| 10. | AMBULANTA, PRVA POMOĆ (nije obavezno) | 12 | 12 | 12 |
| 11. | SANITARIJE GLEDATELJA |  | 17 | 25 |
| 12. | WC invalidi 3 m² x 2 | 6 | 6 | 6 |
| 13. | ULAZNI HAL | 24 | 27 | 35 |
| 14. | VRATARNICA | 2 | 3 | 4 |
| 15. | KONDICIONIRANJE ZRAKA | 30 | 30 | 41 |
| 16. | PROSTOR SMJEŠTAJA TELESKOPSKIH TRIBINA |  | 38 | 54 |
| 17. | HODNICI | 81 | 96 | 180 |
|  | NETO POVRŠINA (bez debljina zidova) | 778 | 1440 | 2190 |

-predvidjeti dijelom fiksne a dijelom izvlačne tribine za gledatelje kapaciteta sukladno važećem pravilniku i objavljenom troškovniku opremanja dvodijelnih dvorana

-u sklopu dvorane predvidjeti manju  dvoranu sukladno tablici 4 pravilnika

-predvidjeti priključenje dvorane na komunalnu infrastrukturu ( voda, odvodnja, struja, plin, telekomunikacije( spoj na optičku infrastrukturu)) kao samostalnog objekta

-projektirati sunčane kolektore na krovu dvorane i primijeniti obnovljive izvore energije

-projektirati dizalice topline sa rezervnim sustavom grijanja na plin u slučaju ekstremno niskih temperatura

-predvidjeti centralni nadzorno upravljački sustav

-projektirati moderan semafor prikladan današnjem vremenu za odvijanje sportskih natjecanja

-predvidjeti dovoljno prostorija za spremanje sportskih rekvizita potrebnih za treniranje i odvijanje nastave tjelesnog odgoja

-U fazi projektiranja održati minimalno 3 sastanka sa Naručiteljem glede usklađenja zahtjeva prije ishođenja akta za gradnju i dovršetka pripadajućih troškovnika

-projektirati hortikulturalno uređenje parcele oko dvorane kao i sustav vanjske rasvjete dvorane

-predvidjeti spoj dvorane sa zgradom osnovne škole „grijanim hodnikom“

-napravit 3D vizualizaciju dvorane i prostora oko dvorane

-projektirati ozvučenje dvorane i svlačionica

-projektirati videonadzor vanjskog dijela dvorane

-projektirati digitalne brave radi kontrole ulaska i korištenja putem šifri

-projektirati aluminijsku stolariju- vanjski dio a unutrašnju PVC u antracit boji, projektirati komarnike na dijelovima koje je moguće otvoriti

-projektirati podno grijanje u svlačionicama, hodnicima i ostalim prostorijama osim samog dvoranskog prostora sa mogućnošću daljinskog upravljanja i nadzora rada

-napraviti poseban izračun- projekciju potrošnje energenata na godišnjoj razini uvažavajući prosječne vrijednosti klimatskih prilika na mikrolokaciji i standardnu upotrebu dvorane.

Zgradu školske sportske dvorane treba projektirati kao pametnu zgradu sa zelenim tendencijama. Pri dizajniranju treba koristiti moderni i sveobuhvatan pristup. Učinkovitim projektiranjem treba postići  komplementarnost dizajna i energetske učinkovitosti.

Kao pametna zgrada, školska sportska dvorana treba imati integriranu ICT tehnologiju za rad i upravljanje uslugama i funkcijama zgrade. Potrebno je ugraditi energetski učinkovite uređaje koji štede energiju i vodu te sustave za upravljanje energijom kao što su LED rasvjeta, pametni uređaji s omogućenim sustavom za upravljanje energijom (pametni termostati, pametne utičnice), pametni monitori, softver i pametni senzori za nadzor svjetla, ventilacijskog i klimatizacijskog sustava, softver za sigurnosni sustav,  pametna brojila koja nadziru kvalitetu, količinu i vrijeme potrošnje energije te elektronsko pametno staklo. Uređaji koji se ugrađuju trebaju biti energetski štedljivi i samodostatni uređaji.

Zgrada treba imati sustav samostalnog izvora energije, fotonaponski i solarno termalni. Aktivna solarna energija treba koristi funkcionalne sustave koji apsorbiraju sunčevu energiju za grijanje i električnu energiju. Potrebno je ugraditi solarne grijače vode s električnim toplinskim pumpama. Potrebno je postaviti prozore s dvostrukim ili trostrukim elektronski pametnim staklom visokih performansi i tehnike izolacije čime će se smanjiti potreba za električnom energijom

Budući da se radi o objektu u kojem i oko kojeg borave djeca, posebnu pažnju treba pridodati osiguranju gradilišta i zaštiti na radu, posebice se to odnosi na ograđivanje gradilišta tijekom izvođenja radova i zabranu pristupa neovlaštenim osobama.

- PROPISI

Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu s važećim zakonima, pravilnicima, normativima i standardima koji se primjenjuju na građenje i održavanje postojećih građevina.

Ukoliko se u procesu gradnje pojavi potreba za izmjenom/doradom glavnog projekta koja je nastala kao rezultat međusobne neusklađenosti dijelova projekata ili kao neusklađenost projekta sa stanjem na terenu, projektant je obvezan izmijeniti potrebne dijelove glavnog projekta u primjerenom roku koji neće utjecati na rok izvođenja radova, bez zahtjeva za posebnom financijskom naknadom.

Prije izrade glavnog projekta Izvršitelj je dužan izraditi sve potrebne elaborate neophodne za izradu glavnog projekta, kako je propisano Zakonom o gradnji, a na temelju posebnih uvjeta koje je ishodio od pojedinih nadležnih tijela. Izvršitelj je dužan provesti konzultacije s korisnicima prostora te uz suglasnost Naručitelja uvažiti potrebe i zahtjeve korisnika u mjeri u kojoj je to moguće s obzirom na zakonske propise, opseg i cijenu zahvata.

Izvršitelj mora u projektu i troškovnicima specificirati sva zakonski potrebna ispitivanja i izdavanja uvjerenja o ispravnosti instalacije, opreme i uređaja koje propisuju važeći zakonski propisi u vrijeme izrade projekta, te navesti ovlaštena tijela za izdavanje istih.

Projektirane mjere zaštite na radu, moraju se očitovati i u činjenici da svi ugrađeni materijali, kako tijekom izvođenja tako i tijekom budućeg dugogodišnjeg razdoblja korištenja nisu opasni za ljudsko zdravlje, tj. ne uzrokuju opasna zračenja, raspadanja i druge neželjene efekte.

Izvršitelj ima posebnu obvezu odazvati se na poziv naručitelja pri realizaciji projekta i na svoj rizik i o svome trošku otkloniti sve eventualno uočene nedostatke na izrađenoj projektnoj dokumentaciji koje je sam prouzročio i to bilo da je propustio izraditi određeni dio projektne dokumentacije bilo da je nestručno i nekvalitetno izradio projektnu dokumentaciju ili njezin dio.

- ROK IZRADE I OPSEG ISPORUKE

Rok izrade projektne dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole je 120 kalendarskih dana od potpisa Ugovora o nabavi.

Završenu projektnu dokumentaciju potrebno je dostaviti:

- 4 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom formatu (CD)

- Objedinjeni troškovnik radova bez cijena – 1 u digitalnom(CD)

- Objedinjeni troškovnik radova sa cijenama – 1 primjerak u tiskanom formatu i 1 u

digitalnom (CD)

Formati isporuke: tekst u formatu .doc ili .xls, nacrti u formatu .dwg  i .pdf.

Objedinjeni troškovnik radova bez cijena koji će biti sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje i koji se u postupku javne nabave dostavlja ponuditeljima u elektronskom formatu, mora biti izrađen u .xls formatu sukladno uputi ovlaštenog predstavnika naručitelja. Sva dokumentacija se isporučuje predstavniku Naručitelja uz odgovarajući otpremni dokument. O isporuci svakog kompleta dokumentacije sastavlja se primopredajni zapisnik ovjeren od strane predstavnika Naručitelja i Izvršitelja.

- PLAĆANJE

Izvršitelj usluge će za obavljenu uslugu Naručitelju ispostaviti račun, po ishođenju građevinske dozvole i nakon predaje kompletne dokumentacije, temeljem kojeg će se obaviti plaćanje. Plaćanje će se obaviti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa.